理论课程教案设计

| 授课科目 | 机械制图 | 授课教师 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 第二章小结、习题课（复习课） | 授课班级 |  |  |
| 授课方法 | 归纳法 分组练习法 | 课时数 |  | 2 |
| 教学目标 | 知识目标：巩固投影的概念，掌握三视图的投影规律 技能目标：灵活运用三视图的投影规律解决相关作图问题 情感目标：培养学生严谨的工作作风 |  |  |  |
| 思政要点 | 严谨工作作风的工匠精神 |  |  |  |
| 重点难点 | 教学重点：三视图投影体系、直线和平面的位置类型及投影作图 |  |  |  |
|  | 教学难点：直线和平面的位置类型及投影作图 |  |  |  |
| 教学准备 | 多媒体课件 模型机零实物 |  |  |  |
| 教学内容与环节流程设计 |  |  | 师生互动 |  |
| 一、课前准备 1.检查教学设备、课件 2.沟通师生感情 3.检查学生到位情况 - 知识回顾 第二章正投影作图基础 机械制图广泛采用正投影法，因为这种方法能准确表达物体形状，度量性好，作图方便。 §2－1 投影法概述 （一）投影法分类 1.中心投影法 2.平行投影法 （1）斜投影法 （2）正投影法 （二）正投影法基本性质（三性） 1.实形性2.积聚性3.类似性 §2－2 三视图的形成及其投影规律 （一）三投影面体系的建立 正面投影为主视图、水平面投影为俯视图、侧面投影为左视图 （二）三视图的投影对应关系 长： 物体左右之间的距离；宽： 物体前后之间的距离；高： 物体上下之间的距离； 三视图中长宽高之间关系（三等关系）： “长对正、高平齐、宽相等” （三）三视图与物体的方位投影对应关系 物体方位： 上下、左右、前后 §2－3 立体上点、直线、平面的投影 （一）点的投影分析 1.点的影规律 点的投影完全符合投影规律： “长对正、高平齐、宽相等”。 2.点的坐标与投影关系 根据投影规律，已知一个点的两面投影，可以求作点的第三面投影。 3.重影点与可见性 标注重影点时，将坐标小的（不可见的）点加括号。 （二）直线的投影分析 1.投影面平行线 投影面平行线——只平行于一个投影面，与另外两个投影面倾斜的直线。水平线 ∥H面、正平线 ∥V面、侧平线 ∥W面 2.投影面垂直线 投影面垂直线——垂直于一个投影面，与另外两个投影面平行的直线。铅垂线 ⊥ H面、正垂线 ⊥ V面、侧垂线 ⊥ W面 3.一般位置直线 一般位置直线——既不平行也不垂直于任何一个投影面，即与三个投影面都处于倾斜位置的直线。 三个投影均不反映实长；与投影轴的夹角不反映空间直线对投影面的倾角。 - 平面的投影分析 1.投影面平行面 投影面平行面——平行于一个投影面，垂直于另外两个投影面的平面。正平面 ∥V面、水平面 ∥H面、侧平面 ∥W面 2.投影面垂直面 投影面垂直面——垂直于一个投影面而倾斜于另外两个投影面的平面。铅垂面、正垂面、侧垂面  3.一般位置平面 一般位置平面——与三个投影面都倾斜的平面。 §2－4 基本体的投影作图 基本几何体 任何物体都可以看成由若干个基本几何体组合而成。基本几何体主要有：棱柱、 棱锥、 圆柱、 圆锥、 圆球。 （一）棱柱 棱柱的棱线互相平行。 常见的棱柱有三棱柱、四棱柱、 五棱柱和六棱柱等。 正五棱柱三视图的作图步骤 （二）棱锥 棱锥的棱线交于一点。 常见的棱锥有三棱锥、四棱锥和五棱锥等。 四棱锥三视图的作图步骤 （三）圆柱 圆柱面可看做是由一条直母线绕与其平行的轴线回转而成。 圆柱面上任意一条平行于轴线的直线，称为圆柱面的素线。 圆柱的三视图 （四）圆锥 圆锥是由圆锥面和底面围成。 圆锥面可看做是由一条直母线绕与其相交的轴线回转而成。 （五）圆球 圆球的表面可看做是由一条圆母线绕其直径回转而成。 （六）基本体的尺寸标注 视图用来表达物体的形状，物体的大小则要由视图上标注的尺寸数字来确定。 三、作业布置 习题集：P.26、P.27 |  |  | 组织教学： 清点人数，整顿秩序 |  |