理论课程教案设计

| 授课科目 | 机械制图 | 授课教师 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 第四章小结、习题课（复习课） | 授课班级 |  |  |
| 授课方法 | 归纳法 分组练习法 | 课时数 |  | 2 |
| 教学目标 | 知识目标：巩固两类轴测图的基本知识 技能目标：掌握两类轴测图的绘图技能 情感目标：培养学生严谨的工作作风 |  |  |  |
| 思政要点 | 严谨工作作风的工匠精神 |  |  |  |
| 重点难点 | 教学重点：正等轴测图 |  |  |  |
|  | 教学难点：带圆及圆弧的正等轴测图 |  |  |  |
| 教学准备 | 多媒体课件 模型机零实物 |  |  |  |
| 教学内容与环节流程设计 |  |  | 师生互动 |  |
| 一、课前准备 1.检查教学设备、课件 2.沟通师生感情 3.检查学生到位情况 - 知识回顾 第四章 轴测图 轴测图用斜投影法绘制的立体图，立体感强，但不便表达物体真实尺寸大小。 §4－1 轴测图的基本知识 （一）轴测图的形成与分类 1.轴测图的形成、轴测投影面、轴测轴、轴间角、原点、轴向伸缩系数 2.轴测图的种类 正轴测图： 投射方向与轴测投影面垂直所得的轴测图。 斜轴测图： 投射方向与轴测投影面倾斜所得的轴测图。 （二）轴测投影的基本性质 1.平行性 物体上互相平行的线段，轴测投影仍互相平行。 2.度量性 物体上不平行于轴测投影面的平面图形，在轴测图上变成原形的类似形。 §4－2 正等轴测图 （一）轴间角和轴向伸缩系数 正等轴测图——当物体上三根坐标轴与轴测投影面的倾角均相等时，用正投影法得到的投影，简称正等测。 （二）正等轴测图画法 画法步骤：（1）先确定直角坐标轴和原点，画出轴测轴；（2）再按立体表面上的各顶点和线段的端点的坐标，画出其投影；（3）最后连接各点。 1. 正六棱柱 2．圆柱 3. 圆角的正等测画法 §4－3 斜二轴测图 （一）轴间角和轴向伸缩系数 轴测轴OX、 OZ分别为水平方向和铅垂方向，其轴向伸缩系数p=r=1，轴间角∠XOZ=90°国家标准规定，轴测轴OY，选取轴向伸缩系数q=0.5，轴间角∠XOY=∠YOZ=135° - 斜二测画法 1. 带圆孔的六棱柱 2．圆台 §4－ 4 轴测草图画法 轴测草图—不用绘图仪器和工具，通过目测形体各部分之间的相对比例，徒手画出的图样。用于创意构思、技术交流、测绘机器等，实用性强。 （一）徒手画草图基本技法 1．徒手画直线 2．等分线段和常用角度示例 3．徒手画圆、圆角和圆弧 4．徒手画椭圆 5．徒手画正六边形 （二）轴测草图画法举例 三、作业布置 习题集：P.46—P.47 |  |  | 组织教学： 清点人数，整顿秩序 |  |