理论课程教案设计

| 授课科目 | 机械制图 | 授课教师 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 第五章小结、习题课（复习课） | 授课班级 |  |  |
| 授课方法 | 归纳法 分组练习法 | 课时数 |  | 2 |
| 教学目标 | 知识目标：掌握组合体的绘图、读图方法，正确尺寸标注的方法 技能目标：能正确绘制组合体的三视图，能用形体分析法、线面分析法读图并能完成中等难度的补缺线、补视图等作业 情感目标：培养学生严谨的工作作风 |  |  |  |
| 思政要点 | 严谨工作作风的工匠精神 |  |  |  |
| 重点难点 | 教学重点：补缺线、补视图，尺寸基准 |  |  |  |
|  | 教学难点：补缺线、补视图，尺寸基准 |  |  |  |
| 教学准备 | 多媒体课件 模型机零实物 |  |  |  |
| 教学内容与环节流程设计 |  |  | 师生互动 |  |
| 一、课前准备 1.检查教学设备、课件 2.沟通师生感情 3.检查学生到位情况 - 知识回顾 第五章 组合体 组合体——任何机器零件都是由一些基本体经过叠加、切割穿孔等方式组合而成的。 §5－1 组合体的组合与表面连接 （一）组合体的组合形式 叠加型 切割型 综合型 （二）组合体中相邻形体表面的连接关系 共面、相切、相交 §5－2 画组合体的方法与步骤 画组合体的基本方法 先用形体分析法把组合体分解为若干个基本形体，分析其组合形式和相对位置，判断形体间相邻表面表面是否存在共面、相切或相交的关系，然后逐个画出各基本形体的三视图。 （一）叠加型组合体的视图画法 1.形体分析 支承座由三部分组成。竖板上部的圆柱面与左右两侧面相切；竖板与底板的后表面为共面，二者的前表面错开不共面为相交；竖板的两侧与底板上表面相交；肋板与底板、竖板一相邻表面都相交；底板、竖板上有通孔且底板前面为圆角。 2.选择视图 3.画图步骤 （二）切割型组合体的视图画法 面形分析法 根据表面的投影特性来分析组合体表面 的性质、形状和相对位置，从而完成画图和读图的方法。 5－2 画组合体的方法与步骤 （一）尺寸标注的基本要求 对组合体尺寸标注的基本要求： 正确、齐全、清晰。 （二）组合体的尺寸标注 基本方法： 尺寸齐全，不遗漏、不重复；定形、定位、定总体。 1.尺寸齐全 定形尺寸、定位尺寸、总体尺寸  2.尺寸清晰 突出特征、相对集中、布局整齐 §5－4 读组合体视图的方法与步骤 读图：根据已有视图进行形体分析， 想象物体空间形体形状的过程。 （一）读图的基本要领 1.几个视图联系起来读图 一个视图相同，不能确定物体形状。 两个视图相同，也可能是不同的物体。 - 明确视图中线框和图线的含义 （1）视图上的线框：通常表示物体表面（平面或曲面）的投影。 （2）相邻两线框或大线框中有小线框：表示物体不同位置的两个表面，它们相交或平行。 （3）视图中的每条图线，可能是立体表面的交线，也可能是某个表面积聚为投影面的线条。 3．善于构思物体的形状由主视图： 可想象为长方体、圆柱体等；由俯视图： 可确定为圆柱体；由左视图： 可看出圆柱体被两倾斜平面截去一部分。 （二）读图的基本方法 1.形体分析法： 将组合体划分为几个组成部分，再按投影关系，找出各组成部分在所有视图中的投影，确定它们相互的位置关系，进而想象出整个形体。 步骤：划线框，分形体；对投影，想形状；合起来，想整体 2.面形分析法 用于复杂组合体的难懂部分的分析。 三、作业布置 习题集：P.P.68－P.72 |  |  | 组织教学： 清点人数，整顿秩序 |  |