理论课程教案设计

| 授课科目 | 机械制图 | 授课教师 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 滚动轴承、弹簧 | 授课班级 |  |  |
| 授课方法 | 演示法、讲练法、归纳法 | 课时数 |  | 2 |
| 教学目标 | - 知识目标：熟悉常用滚动轴承的类型、代号及其简化画法和规定画法，了解圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法 - 技能目标：用简化画法和规定画法画常用滚动轴承；了解圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法 - 情感目标：熟悉并会用简化画法和规定画法画常用滚动轴承 |  |  |  |
| 思政要点 |  |  |  |  |
| 重点难点 | 教学重点：滚动轴承的画法 |  |  |  |
|  | 教学难点：滚动轴承的画法 |  |  |  |
| 教学准备 | 机械制图网络课程 圆规 三角板 |  |  |  |
| 教学内容与环节流程设计 |  |  | 师生互动 |  |
| 一、复习旧课（10分钟） 1．简述圆柱齿轮的画法。 2．讲评作业批改情况； 二、导入新课 滚动轴承是支承轴旋转的部件。滚动轴承能在较广泛的载荷、转速及精度范围内工作，其安装、维修都较方便。滚动轴承为标准化、系列化零件，可组织专业化大规模生产，价格便宜，在很多场合逐渐取代滑动轴承而得到广泛的应用。 三、新课教学（70分钟） 一、滚动轴承（40分钟） 1．滚动轴承的结构和分类（10分钟） 教师讲授滚动轴承的结构、滚动轴承的分类；交叉演示网络课程深沟球轴承、推力球轴承和圆柱滚子轴承。 2．滚动轴承的代号（10分钟） 教师讲授滚动轴承代号的构成、滚动轴承（滚针轴承除外）基本代号、滚动轴承的前置、后置代号；交叉演示滚动轴承的基本代号。 3．滚动轴承的画法（20分钟） 教师讲授滚动轴承的简化画法、规定画法；交叉演示滚动轴承的画法。 二、弹簧（30分钟） 1．圆柱螺旋压缩弹簧各部分名称和尺寸关系（10分钟） 教师讲授弹簧钢丝直径（线径）d、弹簧直径、节距t、有效圈数n、总圈数n1和支承圈数N、弹簧自由长度（高度）H0、弹簧钢丝的展开长度L等内容；交叉演示网络课程常用的螺旋弹簧。 2．螺旋弹簧的画法规定（10分钟） 教师讲授螺旋弹簧的画法规定；交叉演示圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法。 3．圆柱螺旋压缩弹簧的作图步骤（10分钟） 教师讲授圆柱螺旋压缩弹簧的作图步骤；交叉演示螺旋压缩弹簧的作图步骤、螺旋压缩弹簧零件图。 四、小结（10分钟） 简述滚动轴承的简化画法和规定画法及弹簧画法。 五、作业 1．习题集相关习题。 2．思考题：思考教材P121思考题5、6。 |  |  |  |  |
| 教后小结与反思 |  |  |  |  |